低延迟杂凑算法LLH性能优化版归一化指标计算报告

- 算法基本信息

- 算法类别：密码杂凑算法。

- 算法名称：低延迟杂凑算法LLH。

- 实现版本：性能优化版。

- 性能测试

- 归一化性能

| 算法 | 归一化性能（bit/cycle） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| LLH-256 | 152648087.9 | 101346603.7 | 35687319.78 | 19008939.13 | 4989868.523 | 2515601.191 | 1263015.544 | 316737.0169 |
| LLH-512 | 69235220.41 | 124776705.5 | 56483260.83 | 31799669.44 | 8732194.619 | 4436870.972 | 2236452.423 | 562527.3932 |
| LLH-768 | 39345270.77 | 70670110.31 | 52538079.11 | 35887876.62 | 10717838.96 | 5486669.623 | 2808500.854 | 710554.4337 |
| LLH-1024 | 25336650.62 | 101346603.7 | 65833525.37 | 40818291.14 | 12193365.1 | 6290403.499 | 3195372.447 | 808448.1214 |

- 归一化吞面比

| 算法 | 归一化吞面比(Mb/s/NAND2等效门数) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| LLH-256 | 0.0196 | 0.0320 | 0.0380 | 0.0392 | 0.0401 | 0.0403 | 0.0404 | 0.0405 |
| LLH-512 | 0.0132 | 0.0355 | 0.0477 | 0.0507 | 0.0531 | 0.0535 | 0.0537 | 0.0539 |
| LLH-768 | 0.0100 | 0.0267 | 0.0460 | 0.0538 | 0.0588 | 0.0595 | 0.0602 | 0.0606 |
| LLH-1024 | 0.0080 | 0.0320 | 0.0515 | 0.0574 | 0.0627 | 0.0637 | 0.0642 | 0.0646 |

- 面积测试

- 归一化面积

| 模块 | NAND2等效门数 |
| --- | --- |
| 配置模块 | 2651.0480 |
| 填充模块 | 54134.9797 |
| 吸收与挤压模块 | 199737.9483 |
| 总计 | 256713.9796 |

- 功耗测试

- 归一化功耗

| 算法 | 归一化功耗（Mb/s/mW） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| LLH-256 | 88.2204 | 143.7666 | 170.6241 | 176.1073 | 180.4567 | 181.2026 | 181.5778 | 181.8603 |
| LLH-512 | 54.0814 | 145.2048 | 195.3908 | 207.3340 | 217.2956 | 219.0497 | 219.9374 | 220.6079 |
| LLH-768 | 37.3349 | 100.0730 | 172.5703 | 201.7056 | 220.4589 | 223.0712 | 225.7051 | 227.0559 |
| LLH-1024 | 28.3619 | 113.4477 | 182.8709 | 203.6402 | 222.6014 | 226.1103 | 227.9065 | 229.2726 |