TaiChi算法自评估测试

# 一、算法基本信息

算法类别、算法名称、细分功能、实现版本、参数集/安全级别。

本文档为杂凑算法TaiChi的自评估测试文档。

TaiChi 是一个基于交织 Feistel 海绵（Interleaved Feistel Sponge，IFS）模式和 1920 比特置换P1920的哈希函数族。每个TaiChi_Step函数都会调用两次 1920 比特置换。这两次调用通过域分离进行区分，分别记为P1和P2。这两次调用之间的域分离在P1920内部实现，通过域分离参数b∈{1, 2}参与轮常量的生成。

本算法规定了三个实例：TaiChi-512、TaiChi-768，以及TaiChi-1024。

这三个实例采用相同的 1920 比特原语宽度：

n=r+c=1920

三个实例使用相同的置换 P1920。其中，速率与容量的划分取决于具体实例。对于这三个固定输出实例，有：

c=d    r=1920-d

因此，每次调用 P₁ 或 P₂ 时，输入均为n=r+c=1920比特。IFS 模式的状态表示为：

S, L, R,    S= r,    L= R=c

因此，其IFS总状态大小为：

r+2c=1920+d

其中隐藏容量2c=2d比特。

TaiChi算法各实例的参数集如表1所示：

表1  TaiChi算法各实例的参数

| 实例 | 摘要长度 d | 速率 r | 容量 c | 宽度 n = r + c | IFS 状态大小 r + 2c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TaiChi-512 | 512 | 1408 | 512 | 1920 | 2432 |
| TaiChi-768 | 768 | 1152 | 768 | 1920 | 2688 |
| TaiChi-1024 | 1024 | 896 | 1024 | 1920 | 2944 |

该算法实现的三种实例共享置换P1920和置换宽度 n=1920，但在摘要长度d、速率r、容量分支大小c、填充分组大小r以及压缩输出调度方面有所不同，具体详见算法实现。

TaiChi算法各实例的安全强度如表2所示：

表2  TaiChi算法各实例的安全强度（单位：比特）

| 实例 | 碰撞安全性 | 原像安全性 | 第二原像安全性 | 量子碰撞安全性 | 量子原像安全性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TaiChi-512 | 256 | 512 | ≤512 | 约170.7 | 256 |
| TaiChi-768 | 384 | 768 | ≤768 | 256 | 384 |
| TaiChi-1024 | 512 | 1024 | ≤1024 | 约341.3 | 512 |

当前算法版本没有完成完整的第二原像安全性证明。这是因为第二原像攻击针对的是一个固定目标消息，还需要进一步控制该目标消息对应的内部隐藏状态。我们把完整证明留作后续工作。

# 二、x86架构自评估测试

## 1. 评估环境信息

操作系统：Linux version 6.18.33.1-microsoft-standard-WSL2 Ubuntu 26.04 LTS

CPU型号：Intel(R) Core(TM) Ultra X7 358H

CPU平台架构：X86

CPU 主频：3.69 GHz

编译器版本：GCC 15.02

构建工具版本：cmake 4.2.3

开始时间：2026年6月30日18:42:34（UTC+8）

结束时间：2026年6月30日18:47:57（UTC+8）

三种算法实例均实现了参考版本（TaiChi-512/168/1024-ref）、性能优化版本（TaiChi-512/768/1024-op-per）、资源优化版本（TaiChi-512/768/1024-op-res）。

编译选项分别为：

gcc -std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra -O2

gcc -O3 -march=x86-64 -mavx2 -mtune=native -flto -fomit-frame-pointer -std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra

gcc -Os -march=x86-64 -mavx2 -flto -fomit-frame-pointer -std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra

## 2. 功能测试

功能测试定义了已知答案测试向量，具体来说：

输入向量分为2组：input1为abc，input2为abcd循环16次。这两组输入也是国密算法SM3的测试输入数据。

输出向量分为2组，每组共3类：第一组taichi_512/768/1024_expected1，为input1作为输入时，各实例计算的对应杂凑值；第二组taichi_512/768/1024_expected2，为input1作为输入时，各实例计算的对应杂凑值。

执行测试后，终端输出为：

日志对应字段为：

所有算法实例各实现版本均通过性能测试。

## 3. 性能测试

各实例三种实现版本均选择8级数据（数据大小分别为32 B、128B、512B、1KB、4KB、8KB、16KB以及64KB）作为输入，得到性能测试结果。所有实现均进行10000次性能测试，结果如表3和表4所示：

表3  TaiChi算法各版本在不同输入大小时的平均时钟周期（单位：cycles）

| 输入大小 | TaiChi-512 |  |  | TaiChi-768 |  |  | TaiChi-1024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ref | op-per | op-res | ref | op-per | op-res | ref | op-per | op-res |
| 32B | 17132.57 | 4004.09 | 14481.80 | 17848.03 | 4156.80 | 15652.52 | 35741.54 | 5059.03 | 28334.31 |
| 128B | 15024.16 | 2627.20 | 14308.02 | 16528.90 | 2665.62 | 16136.27 | 52791.36 | 7680.23 | 48965.89 |
| 512B | 46744.12 | 8731.31 | 42984.54 | 80013.24 | 9059.40 | 65761.07 | 93808.36 | 12315.86 | 84132.57 |
| 1KB | 87930.09 | 12119.98 | 81804.08 | 131528.14 | 18818.15 | 116973.86 | 201098.01 | 23566.52 | 180536.75 |
| 4KB | 376552.20 | 47172.76 | 343112.08 | 520830.61 | 55972.49 | 416819.05 | 705146.54 | 75262.28 | 602462.67 |
| 8KB | 720725.83 | 97584.23 | 747586.76 | 1086333.75 | 111053.44 | 882089.11 | 1264494.74 | 157800.70 | 1135894.38 |
| 16KB | 1846442.24 | 206941.34 | 1382015.17 | 1776459.09 | 229062.83 | 1636199.08 | 2609451.19 | 289339.84 | 2168231.41 |
| 64KB | 6038090.00 | 698451.82 | 5438088.52 | 7401041.62 | 857533.96 | 6969963.92 | 10059716.74 | 1248267.74 | 8775823.55 |

表4  TaiChi算法各版本在不同输入大小时的吞吐量（单位：MB/S）

| 输入大小 | TaiChi-512 |  |  | TaiChi-768 |  |  | TaiChi-1024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ref | op-per | op-res | ref | op-per | op-res | ref | op-per | op-res |
| 32B | 4.91 | 29.92 | 7.12 | 5.39 | 31.20 | 5.87 | 3.02 | 18.42 | 3.88 |
| 128B | 27.55 | 140.93 | 28.64 | 27.63 | 163.81 | 30.08 | 8.50 | 53.52 | 9.70 |
| 512B | 38.93 | 305.84 | 40.88 | 23.95 | 200.02 | 26.94 | 19.09 | 130.67 | 18.69 |
| 1KB | 39.13 | 242.93 | 42.13 | 23.75 | 210.60 | 31.92 | 19.11 | 144.65 | 21.93 |
| 4KB | 34.75 | 296.70 | 42.21 | 28.13 | 255.53 | 34.91 | 21.44 | 189.86 | 22.65 |
| 8KB | 37.68 | 307.10 | 38.92 | 30.37 | 268.14 | 32.57 | 21.93 | 195.28 | 25.58 |
| 16KB | 28.18 | 258.28 | 41.24 | 28.84 | 245.44 | 33.24 | 22.80 | 195.83 | 26.33 |
| 64KB | 29.07 | 310.56 | 41.84 | 29.08 | 258.30 | 32.80 | 22.91 | 175.14 | 25.36 |

## 4. 资源消耗测试

静态内存为text size + data size + bss size。

峰值内存为静态内存 + heap peak + stack peak。

表5  TaiChi算法各版本资源消耗（单位：Bytes）

| 算法实例 | 算法版本 | 静态内存 | 峰值内存 |
| --- | --- | --- | --- |
| TaiChi-512 | ref | 4622 | 138222 |
|  | op-per | 9238 | 76870 |
|  | op-res | 2331 | 69339 |
| TaiChi-768 | ref | 4622 | 138524 |
|  | op-per | 9574 | 77206 |
|  | op-res | 2289 | 69361 |
| TaiChi-1024 | ref | 4654 | 138414 |
|  | op-per | 9958 | 77814 |
|  | op-res | 2479 | 69615 |

## 5. 原始证据索引

测试程序集ngcc_bench，在评估环境下按照一下步骤生成测试结果和json日志：

（1）cd ~/ngcc_bench			进入文件夹ngcc_bench。

（2）mkdir build-x86   		创建文件夹保存后续通过cmake命令生成的文件。

（3）cmake -DTARGET_ARCH=x86 ..		生成x86架构下的构建规则

（4）make -j$(nproc)						编译所有源码

（5）./ngcc_bench -a taichi-512-ref,taichi-768-ref,taichi-1024-ref,taichi-512-op-per,taichi-768-op-per,taichi-1024-op-per,taichi-512-op-res,taichi-768-op-res,taichi-1024-op-res -t 10000

执行所有的算法版本，进行功能测试、性能测试以及资源消耗测试。

-t 10000设置了性能测试的次数为10000次。

最终build-x86文件夹中生成了测试日志ngcc_test.log，同时生成JSON报告在reports文件夹中。

# 二、arm架构自评估测试

## 1. 评估环境信息

操作系统：Linux version 7.0.0-22-generic Ubuntu 26.04 LTS

CPU型号：倚天710

CPU平台架构：ARMv9

CPU 主频：3.0 GHz

编译器版本：GCC 15.02

构建工具版本：cmake 4.2.3

开始时间：2026年6月30日20:00:48（UTC+8）

结束时间：2026年6月30日20:01:49（UTC+8）

三种算法实例均实现了参考版本（TaiChi-512/168/1024-ref）、性能优化版本（TaiChi-512/768/1024-op-per）、资源优化版本（TaiChi-512/768/1024-op-res）。

编译选项分别为：

gcc -std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra -O2

gcc -O3 -march=armv8.2a+sve -flto -fomit-frame-pointer -std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra

gcc -Os -march=armv8-a -flto -fomit-frame-pointer -std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra

## 2. 功能测试

功能测试定义了已知答案测试向量，具体来说：

输入向量分为2组：input1为abc，input2为abcd循环16次。这两组输入也是国密算法SM3的测试输入数据。

输出向量分为2组，每组共3类：第一组taichi_512/768/1024_expected1，为input1作为输入时，各实例计算的对应杂凑值；第二组taichi_512/768/1024_expected2，为input1作为输入时，各实例计算的对应杂凑值。

执行测试后，终端输出为：

日志对应字段为：

所有算法实例各实现版本均通过性能测试。

## 3. 性能测试

各实例三种实现版本均选择8级数据（数据大小分别为32 B、128B、512B、1KB、4KB、8KB、16KB以及64KB）作为输入，得到性能测试结果。所有实现均进行10000次性能测试，结果如表3和表4所示：

表6  TaiChi算法各版本在不同输入大小时的平均时钟周期（单位：cycles）

| 输入大小 | TaiChi-512 |  |  | TaiChi-768 |  |  | TaiChi-1024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ref | op-per | op-res | ref | op-per | op-res | ref | op-per | op-res |
| 32B | 27196.90 | 5639.28 | 29325.21 | 26364.16 | 4805.99 | 29093.83 | 49431.45 | 6131.75 | 57599.45 |
| 128B | 24986.63 | 3343.46 | 29188.62 | 24271.39 | 2554.19 | 29210.51 | 73524.68 | 8500.57 | 85899.24 |
| 512B | 71551.49 | 6449.14 | 86441.08 | 96534.43 | 9531.70 | 114159.05 | 143164.89 | 13054.92 | 170394.73 |
| 1KB | 142865.06 | 12642.77 | 171031.89 | 193147.63 | 18740.58 | 226542.98 | 262249.58 | 23902.10 | 311236.60 |
| 4KB | 569459.20 | 49803.80 | 679376.96 | 689620.76 | 58391.88 | 816578.06 | 896254.38 | 74642.80 | 1070302.37 |
| 8KB | 1110478.10 | 93180.92 | 1326854.99 | 1351409.13 | 111230.87 | 1601916.76 | 1768301.59 | 146919.00 | 2111127.84 |
| 16KB | 2219016.38 | 186029.53 | 2652007.63 | 2700157.96 | 222184.41 | 3203298.53 | 3483262.94 | 286682.16 | 4163100.80 |
| 64KB | 8786227.06 | 726377.83 | 10518153.39 | 10772499.08 | 890166.99 | 12821480.94 | 13797680.00 | 1131141.36 | 16504615.71 |

表7  TaiChi算法各版本在不同输入大小时的吞吐量（单位：MB/S）

| 输入大小 | TaiChi-512 |  |  | TaiChi-768 |  |  | TaiChi-1024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ref | op-per | op-res | ref | op-per | op-res | ref | op-per | op-res |
| 32B | 3.14 | 14.93 | 2.98 | 3.38 | 18.26 | 3.03 | 1.80 | 14.51 | 1.60 |
| 128B | 13.83 | 94.72 | 12.81 | 15.12 | 149.19 | 12.33 | 4.88 | 40.82 | 4.30 |
| 512B | 20.16 | 232.78 | 17.03 | 14.99 | 150.50 | 12.76 | 10.16 | 112.31 | 8.60 |
| 1KB | 20.28 | 229.86 | 17.12 | 15.02 | 156.43 | 12.85 | 11.05 | 121.71 | 9.37 |
| 4KB | 20.46 | 235.02 | 17.14 | 16.86 | 197.86 | 14.23 | 12.94 | 154.77 | 10.86 |
| 8KB | 21.00 | 249.60 | 17.54 | 17.20 | 208.25 | 14.51 | 13.15 | 158.15 | 11.03 |
| 16KB | 21.01 | 249.99 | 17.53 | 17.24 | 209.17 | 14.53 | 13.30 | 162.31 | 11.18 |
| 64KB | 21.22 | 256.45 | 17.70 | 17.29 | 209.29 | 14.53 | 13.48 | 164.71 | 11.28 |

## 4. 资源消耗测试

静态内存为text size + data size + bss size。

峰值内存为静态内存 + heap peak + stack peak。

表8  TaiChi算法各版本资源消耗（单位：Bytes）

| 算法实例 | 算法版本 | 静态内存 | 峰值内存 |
| --- | --- | --- | --- |
| TaiChi-512 | ref | 3720 | 136584 |
|  | op-per | 6100 | 73796 |
|  | op-res | 2196 | 68980 |
| TaiChi-768 | ref | 3720 | 136632 |
|  | op-per | 6304 | 74064 |
|  | op-res | 2192 | 69040 |
| TaiChi-1024 | ref | 3760 | 136784 |
|  | op-per | 6684 | 74604 |
|  | op-res | 2320 | 69264 |

## 5. 原始证据索引

测试程序集ngcc_bench，在评估环境下按照一下步骤生成测试结果和json日志：

（1）cd ~/ngcc_bench			进入文件夹ngcc_bench。

（2）mkdir build-arm   		创建文件夹保存后续通过cmake命令生成的文件。

（3）cmake -DTARGET_ARCH=arm ..		生成x86架构下的构建规则

（4）make -j$(nproc)						编译所有源码

（5）./ngcc_bench -a taichi-512-ref,taichi-768-ref,taichi-1024-ref,taichi-512-op-per,taichi-768-op-per,taichi-1024-op-per,taichi-512-op-res,taichi-768-op-res,taichi-1024-op-res -t 1000

执行所有的算法版本，进行功能测试、性能测试以及资源消耗测试。

-t 10000设置了性能测试的次数为1000次。

最终build-x86文件夹中生成了测试日志ngcc_test.log，同时生成JSON报告在reports文件夹中。